化学、医学、生物类实验室突发事件应急处置预案

为确保实验室安全，根据国家和学校有关实验室安全管理文件精神，本着“安全第一，预防为主”、“沉着应对，遇事不乱，反应迅速，处置果断”的工作原则，特制定各类实验室突发应急处置预案。

事件发生后现场工作人员及第一责任人应迅速组织、指挥，及时有序地疏散所有人员，对现场已伤人员进行抢救，保护现场，及时切断事故源，尽量阻止事态蔓延，保护国家财产。同时立即向学院、保卫处等职能部门和消防部门报告。

各类实验室应急处置具体内容：

- 化学强腐蚀灼、烧伤事故：

碱烧伤——大量清水冲洗后，再用1—2%硼酸溶液洗涤，然后再用水冲洗，涂擦烫伤油膏，送医院救治；

酸烧伤——大量清水冲洗后，再用3—5%碳酸氢钠溶液洗涤，然后再用水冲洗，涂擦烫伤油膏，送医院救治；

溴烧伤——灼伤特别严重，用大量清水冲洗后，用酒精擦洗至无溴液，然后涂擦鱼肝油软膏，送医院救治；

眼部烧伤——一旦腐蚀性药品或灼热溶剂及药物溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗局部，并及时送医院诊治。

- 化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故：应将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，拨打120急救电话，等待医务人员治疗。也可通过排风、用水稀释等手段减轻或消除环境中有毒物质的浓度，保护好现场。

  - 化学危险气体泄漏及爆炸事故：应立即将人员撤离现场至安全地带；切断事故现场电源，关闭阀门，并转移危险物品，同时拨打火警电话119，根据事故情况采取适当扑救措施。

- 发生病原性微生物源污染突发事件，在第一时间隔离、封锁保护事故现场，或进行消毒，严防交叉传染。并立即通知防疫站和上级卫生、环保主管部门进行专门处置，对受污染侵害人员立即送医疗救护部门急救治疗。配合上级主管部门作好事故的善后处理工作，追究事故发生原因。

  - 发生被盗、失窃等事故后，须立即向保卫处报告，并保护好事故现场，协助公安机关破案。

  - 突发性不可抗拒的雷电、水灾、地震、房屋垮塌等自然灾害事故发生后，应在领导小组的指挥下，马上组织疏散、抢救现场工作人员，以确保人员的人身安全，并作好善后工作。

广州医科大学基础医学实验教学中心

2007年9月